SORU:1) Asenkron motorun ana parçalarını yazınız. (21 P)

- b-				c-				d-

e-			      f-				g-

SORU:2) Asenkron motorların FAZ SAYISINA ve YAPILARINA göre çeşitlerini yazınız? (10 puan)

Faz sayısına göre 	:

Yapılarına göre	:

SORU:3) Şebeke frekansı 50 Hz olan bir devrede 2 kutuplu asenkron motorun stator devri kaçtır? (15 puan)

SORU:4) Asenkron motorların yıldız ve üçgen çalışmalarına ait klemens bağlantısının uç isimlerini belirterek çiziniz.(16 P)

SORU:5)Asenkron motorunu kesik ve sürekli çalıştırılmasına ait KUMANDA ve GÜÇ DEVRESİni çiziniz?

(38 puan)

Sınav Süresi : 40 dk.          Başarılar Dileriz

Erhan GÜNGÖR      Hüseyin AKSOY						        Yüksel AKIN

İmt. Kom.bşk.

OKUL MÜDÜRÜ

CEVAP:1) Asenkron motorun ana parçalarını ve görevlerini yazınız. (21 P)

a) Stator: Motorlarda döner manyetik alan oluşturmak için sargıların bulunduğu kısımdır.

b) Rotor: Motorlarda statorun meydana getirdiği döner manyetik alanın içinde dönen ve mekanik enerjinin alındığı kısımdır.

c) Gövde ve Kapaklar: Rotorun stator içinde merkezi olarak yataklanması görevini kapaklar yapar.

d) Yatak ve Rulmanlar: Rotorun kolayca dönmesini sağlayan mekanik yapılı parçalardır.

e) Soğutma Pervanesi: Motorun dönen miline bağlanan plastik ya da metal pervane gövdenin sıcaklığını kolayca atmasını sağlar.

f)  KlemensTablosu: Motor sargı uçlarının çıkarıldığı ve enerjinin bu uçlara verildiği kısımdır.

g)  Motor Etiketi: Motorların özelliklerini belirtmek amacıyla kullanılır

CEVAP:2) Asenkron motorların FAZ SAYISINA ve YAPILARINA göre çeşitlerini yazınız? (10 puan)

Faz sayısına göre: a) 1 fazlı asenkron motorlar b) 2 fazlı asenkron motorlar c) 3 fazlı asenkron motorlar

Yapılarına göre:    a) rotoru kısa devreli (sincap kafesli)) asenkron motorlar b) Rotoru sargılı

CEVAP:3) Şebeke frekansı 50 Hz olan bir devrede 2 kutuplu asenkron motorun stator devri kaçtır? (15 puan)

CEVAP:4) Asenkron motorların yıldız ve üçgen çalışmalarına ait klemens bağlantısının uç isimlerini belirterek çiziniz.(16 P)                   Yıldız Bağlantı                      Üçgen Bağlantı

CEVAP:5)Asenkron motorunu kesik ve sürekli çalıştırılmasına ait KUMANDA ve GÜÇ DEVRESİni çiziniz?

(38 puan)

Erhan GÜNGÖR      Hüseyin AKSOY						        Yüksel AKIN

İmt. Kom.bşk.

OKUL MÜDÜRÜ